TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Ocak /2104 Semineri

KENTLERDE KARBON ÖLÇÜMLERİ, KARBON EMİSYON LARI VE PEYZAJ MİMARLIĞI İLİŞKİSİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI

Ağaçların ve Yeşil Alanların Kent Ekosistemine Katkıları

- İklimin düzenlenmesi

- Nispi hava neminin artışı

- Temiz hava temini

- Havanın filtrelenmesi

- Gürültünün absorbsiyonu

- Oksijen üretimi

- Sera etkisinin azaltılması

- Enerji tasarrufu

### Havanın serinletilmesi

Ağaçların ve yeşil alanların havayı serinletme etkisi kesin ve tartışılmaz bir gerçektir. Bu, ağaçların gölgeleme etkilerinin bir sonucu olmaktan çok bitkilerin evapo-transpirasyon ve diğer fizyolojik işlemler için enerji tüketimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Vejetasyon örtüsü ısıyı kısa süre içinde bitkiyle kaplı alanların ısı derecesinin yükselmesine neden olacak biçimde ısıyı küçük hücrelerinin içerisinde depolamaz. Güneş enerjisinin ortalama olarak %60-75’i fizyolojik işlemler için kullanılır.

Ağaçların terlemesi ve ağaç gölge etkisi hava sıcaklığını, emilen radyasyon ve depolanan ısı miktarını, rüzgar hızını, nispi nemi, türbülansı, yüzeyin yansıtma özelliklerini ve sonuç olarak karışma tabakası yüksekliğinin oluşumunu etkilemektedir. Yerel meteorolojik koşullardaki bu değişiklikler kentsel alanlardaki kirletici madde konsantrasyonunu da etkilemektedir. Vejetasyon örtüsüne sahip olmayan kentlerde bunun tersine güneşten alınan enerji havanın ve bina kütlelerinin ısıtılmasında kullanılır. Frankfurt kentinde yapılan bir araştırmada kent çevresinde yer alan ve 50-100 m’lik bir alanı kaplayan bitkisel alanların hava sıcaklığını 3.5 oC’ye kadar azalttığı saptanmıştır. Bu coğrafi olarak kentin mevcut konumundan 700 m daha yüksekte olması anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte bitkiyle kaplı alanların soğutma etkisi farklı biçimde ele alınmalıdır. Gündüzleri ağaçlar evaporasyon ve bitki içerisindeki işlemlerde bitkinin yüksekliğine bağlı olarak devam eden fizyolojik işlemlerle bağlantılı olarak daha fazla serinletme etkisine sahiptir. Fakat çim alanların sıcaklığı çok fazla değişmez. Buna karşılık geceleri çim alanlar, çayırlar ve boş alanlar ağaçlık alanlara ve ağaçların altındaki sıcaklığa oranla daha düşük sıcaklığa sahip olmaları nedeniyle daha fazla soğutma etkisine sahiptir. Bitkiyle kaplı alanların çevresindeki serinletme etkisi az miktarda ya da dikkate alınmayacak boyutta olduğunda bu etkinin nedenin bitkilerin bu etkilerinin olmadığından değil fakat çevrede yer alan yolların ve trafiğin ters yöndeki etkilerinin (yeşil alanların çevresinde yer alan tozlar, emisyonlar, kaplamaların aşırı ısınması ve yüksek binaların ve sert yüzeylerin ısı depolaması vb.) sonucu olduğu dikkate alınmalıdır. Bunun ötesinde mevcut yeşil alanlar az ya da çok tesadüfi olarak konumlandırılmış ve iklime bağlı olarak planlanmamıştır. Çim alanların bakımının kolay olması ağaçların daha az kullanılmasına ve buna bağlı olarak da iklimsel fonksiyonların yeterince oluşmamasına neden olmaktadır.

Tek bir ağaç ve küçük gruplar şeklinde oluşturulan ağaçlıklar altında gün ortasında yerden 1.5 m yükseklikteki havanın sıcaklığı açık alanlardaki hava sıcaklığına oranla 0.7 oC ile 1.3 oC daha serin olabilmektedir.

### Temiz hava temini

Temiz hava sağlamada iki farklı yöntem söz konusudur: Alan rüzgarları (kent merkezlerinde oluşan meteorolojik depresyon alanları nedeniyle ortaya çıkan) ve alçak alanlara doğru hareket eden serin hava. Bu etkiler artan biçimde oluşmaktadır. Eğer kent merkezindeki depresyon alanları sonucunda hareket eden hava çim alanlar veya ağaçlar içerisinden akarsa bu durumda serinleyecek ve filtre edilecektir. Dolayısıyla kentin havalanmasını sağlayacaktır. Bu işlemde her bir ağaç bir buzdolabı gibi hareket eder. Çünkü toplam yaprak alanları ortalama olarak taç kısmının kapladığı alandan 10 kat daha fazladır ve dolayısıyla serinletme etkisi çim yüzeylerle karşılaştırıldığında daha etkin olacaktır. Bunun ötesinde serinletme etkisi ve filtrelemeye yönelik yeşil alanların iklimsel etkileri yeşil alanların boyutundan çok yaprak miktarına bağlıdır.

Bazı ağaçların hesaplanmış gölgeleme katsayıları ve yapraklanma periyotları.

| Botanik Adı | Gölgeleme Katsayısı % |  | Yapraklanma Periyotları |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yaz | Kış | Yapraklanma | Yaprak Dökme |
| Acer ginnala | 0.09 | - | 15-30 Nisan | 15 Ekim-15 Kasım |
| Acer platanoides | 0.14 | 0.65, 0.75, 0.82 | 1-30 Nisan | 1-30 Kasım |
| Acer rubrum | 0.17 | 0.63 | 1-15 Mayıs | 12 Ekim-5 Kasım |
| Acer saccharinum | 0.18, 0.11, 0.21 | 0.66, 0.87, 0.59 | 1-15 Mayıs | 1-30 Kasım |
| Acer saccharum | 0.16 | 0.82, 0.56 | Mayıs | 12 Ekim-5 Kasım |
| Aesculus hippocastanum | 0.08, 0.15 | 0.73 | 1-15 Mayıs | 1 Aralıktan sonra |
| Albizzia julibrissin | 0.17 | 0.63, 0.73 | Nisan - Mayıs | 1-30 Kasım |
| Amalanchier canadensis | 0.23 | 0.57 |  |  |
| Betula pendula | 0.15, 0.20, 0.19 | 0.48,0.60,0.88,0.52 | 1 Nisandan sonra | 15 Ekim-1 Kasım |
| Carya ovata | 0.23 | 0.66 |  |  |
| Catalpa speciosa | 0.24 | 0.83, 0.52 | 15 Mayıstan sonra |  |
| Celtis australis | 0.08 | 0.53 | 1-31 Mart | 1-30 Kasım |
| Celtis occidentalis | 0.12 |  | 1-15 Mayıs | 16-30 Kasım |
| Crataegus laevigata | 0.14 |  | 31 Marttan sonra | Kasım-Aralık |
| Crataegus lavallei | 0.11 |  | 1-15 Mayıs | 1 Aralıktan sonra |
| Crataegus phaenopyrum | 0.24 |  |  | 1-30 Kasım |
| Elaeagnus angustifolia | 0.13 |  | 1-15 Mayıs | 1 Aralıktan sonra |
| Fagus sylvatica | 0.12 | 0.83 | 15 Mayıstan sonra | 1 Aralıktan sonra |
| Fraxinus excelsior | 0.14, 0.15 | 0.59 | Nisan-Mayıs | 1 Eylül-31 Ekim |
| Fraxinus holotricha ‘Moraine’ | 0.22 | 0.50 | 1-31 Mart | 1-30 Kasım |
| Ginkgo biloba | 0.20, 0.16, 0.22 | 0.55, 0.72 | Nisan-Mayıs | 16-30 Kasım |
| Gleditschia triacanthos inermis | 0.32, 0.30, 0.38 | 0.48, 0.85 | 1-15 Mayıs | Ekim-15 Kasım |
| Juglans nigra | 0.09 | 0.55, 0.72 | 15 Mayıstan sonra | Ekim-15 Kasım |
| Koelreuteria biginnata | 0.10 | 0.70 | 1-31 Mart | 1 Aralıktan sonra |
| Koelreuteria paniculata | 0.25, 0.13 | 0.42 | 26 Şubat-31 Mart | 16-30 Kasım |
| Liquidamber styraciflua | 0.18 | 0.65 | 1 Nisandan sonra | 1-30 Kasım |
| Liriedendron tulipifera | 0.10 | 0.78, 0.69 | 15 Mayıstan sonra | Ekim-15 Kasım |
| Malus sp. | 0.15 | 0.85 | 26 Şubat-31 Mart | 1 Aralıktan sonra |
| Parkinsonia aculeata | 0.15 | 0.27 | 1 Nisandan sonra | 1 Aralıktan sonra |
| Pistachia chinensis | 0.15 | 0.38 | 1-31 Mart | 1-30 Kasım |
| Platanus acerifolia | 0.17, 0.14, 0.11 | 0.64, 0.46 | 1 Nisandan sonra | 1-30 Kasım |
| Platanus racemosa | 0.09 | 0.45, 0.60 | 1-31 Mart | 1 Aralıktan sonra |
| Populus deltoides | 0.15 | 0.68 | 15-30 Nisan | Ekim-15 Kasım |
| Populus tremulaides | 0.20, 0.31 |  | 15-30 Nisan | Ekim-15 Kasım |
| Pyrus communis | 0.20 | 0.60 |  |  |
| Quercus alba | 0.25 |  |  |  |
| Quercus palustris | 0.15, 0.30 | 0.63, 0.88 | 1 Nisandan sonra | 1 Aralıktan sonra |
| Quercus robur | 0.19 | 0.83 | 15 Mayıstan sonra | 1 Aralıktan sonra |
| Quercus rubra | 0.19 | 0.70 |  | 1-30 Kasım |
| Sophora japonica | 0.20, 0.24, 0.22 | 0.35 | 1 Nisandan sonra | Eylül-31 Ekim |
| Tilia cordata | 0.07, 0.13, 0.17 | 0.46, 0.70, 0.62 | 1 Nisandan sonra | 12 Ekim-5 Kasım |
| Ulmus americana | 0.13 | 0.89, 0.63 | 1-15 Mayıs | 1-30 Kasım |
| Ulmus pumila | 0.15 | 0.29, 0.50 | 26 Şubat-31 Mart | 16-30 Kasım |
| Zelkova serrata | 0.15, 0.24 | 0.74 | 1 Nisandan sonra | 1-30 Kasım |

### Havanın filtrelenmesi

Rüzgar perdelerine yönelik araştırmalardan ve doğrudan konuya ilişkin olarak yapılan testlerden ağaçların ve yeşil alanların havayı filtrelemede etkin olarak rol oynadığı anlaşılmıştır. Bitki örtüsüyle kaplı alanlarda polen dışında toz oluşumu gerçekleşmemektedir. Ağaçlar öncelikle partikül maddelerin depolanmasını sağlayacak biçimde havanın taşıma kapasitesini azaltır. Bir rüzgar perdesi ya da bitkisel duvar oluşturarak parklardaki ağaçlar partikül maddelerin %85’ini ve caddelerdeki ağaçlar da yaklaşık %70’ini filtreler. Bitkilerin yapraksız olduğu kış aylarında bile ağaçların bu konuda %60 oranında etkinliklerini devam ettirirler. Ağaçlar mevcut yaprak ağırlıklarının 5-10 katına kadar toz tutabilmektedir. Fransa’da 5 yıl süreyle yapılan bir araştırmada, Paris’te ağaçsız bir alanda 1m3 havada ortalama 3910 bakteri varken, hemen yakınındaki bir parkta bu miktarın 455’e düştüğü saptanmıştır.

Frankfurt'un değişik bölgelerinde yapılan ölçümlerde elde edilen toz miktarları (Horbert and Kirchgeorg 1982).

| Ölçüm yeri | Her litre hava için toz tanesi adedi |
| --- | --- |
| Kent merkezi | 18370 |
| Frankfurt garı (kent merkezinde) | 17640 |
| Ağaçsız cadde | 11490 |
| Ağaçlı cadde | 3830 |
| Park | 1140 |

1994 yılında New York (Amerika Birleşik Devletleri) kentindeki ağaç örtüsünün 1 821 ton hava kirletici maddeyi atmosferden uzaklaştırarak 9.5 milyon dolar katkı sağladığı tahmin edilmektedir. Gövde çapı 77 cm’den fazla olan sağlıklı büyük ağaçların bu yöndeki katkıları (1.4 kg/yıl) gövde çapı 8 cm’den daha az olan sağlıklı küçük ağaçlara oranla (0.02 kg/yıl) 70 kat daha fazla olmaktadır.

### Gürültünün absorbsiyonu

Ses engelleri yapay maddelerle sağlanabilirse de bu malzemelerin maliyetinin yüksek olması ve bitkilerin gürültüyü azaltmalarının yanı sıra psikolojik ve estetik etkileri nedeniyle bitkisel materyal tercih edilmektedir. Özellikle şehirler arası yolların yerleşim alanlarına yakın geçtiği yerlerde  bitkilerle gürültü perdeleri tesisi günümüzde önem kazanmaktadır. Geniş yapraklı ve yer seviyesinden itibaren yapraklanma özelliğine sahip ağaçlar gürültüyü yaklaşık 12 dB kadar azaltabilmektedir. 20 m genişliğindeki ağaçlandırma kuşağının yol boyunca sesi azaltma etkisi 3-4 dB(A) dir. Ses kaynağına bağlı olarak bu değer yolda 4-5 dB(A)’e çıkabilir. Tek sıralı bir çitin ses azaltma etkisi en fazla 2-3 dB(A)’dir. Aşağıdaki tabloda doğal gürültü perdelerinde kullanılabilecek bazı bitki türleri ve etkinlik dereceleri verilmiştir.

Gürültü perdelerinde kullanılabilecek bazı bitki türleri ve etkinlik dereceleri (Bonan, 2000).

| I 0-2 dB(A) | II 2-4 dB(A) | III 4-6 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| Salix elaeagnos Chamaecyparis lawsoniana glauca Thujopsis dolabrata Buxus sempervirens Taxus baccata Picea glauca conica Salix alba vitelina Cotoneaster multiflorus Spiraea vanhouttei | Chamaecyparis obtusa nana Ligustrum vulgare Caragana arborescens Prunus mahalep Lonicera korolkowii Lonicera tatarica Crataegus monogyna Pyracantha coccinea Rosa multiflora Sorbaria sorbifolia | Juniperus chinensis Pfitzeriana Betula pendula Alnus incana Cornus alba Cornus sanguinea Pterocarya fraxinifolia Forsythia x intermedia Sambucus nigra Lonicera ledebourii Acer negundo Populus canadensis Coryllus avellana Tilia cordata |
| IV 6-8 dB(A) | V 8-10 dB(A) | VI 10-12 dB(A) |
| Philadelphus pubescens Carpinus betulus Syringa vulgaris Fagus sylvatica Ilex aquifolium Ribes divaricanum Quercus robur Rhododendron sp. | Populus x berolinensis Viburnum lantana V. rhytidophyllum Tilia platyphyllos | Acer pseudoplatanus |

### Oksijen üretimi

Atmosferdeki oksijen içeriğinin yüksek miktarlarda olması nedeniyle insanlar bu miktarlardaki azalmanın bir endişeye yol açmayacağını düşünürler. Bununla birlikte bu konuya yönelik bütün ifadeler çok değişik hesaplamalara dayanmaktadır ve ortaya çıkan sonuçlar da birbirinden oldukça farklıdır.  Oksijen esas olarak bitki metabolizmasının ve az miktarda da atmosferik su buharının ayrışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Atmosferik oksijen 1.18 x 1015 t olarak hesaplanmaktadır. Dünyadaki tüm bitkilerin yıllık net oksijen üretimi 70 x 109 t’dur ve her 17000 yılda atmosferik oksijen yenilenmektedir. Üretim miktarı çok az fazla olmakla birlikte, biyolojik işlemlerde kullanılan ve atmosfere verilen oksijen miktarı hemen hemen aynıdır. Bununla birlikte fosil yakıtların yanması ve bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu çok büyük oranda potansiyel oksijen yok olmaktadır. Woodwell’e göre (Bernatzky 1982) bu yolla atmosfere verilen toplam karbondioksit miktarı 10 milyar tondur ve bu miktar 8 milyar ton oksijenin tüketilmesine eşittir ve bu miktarın geri dönüşümü yoktur.

Frankfurt’ta yapılan ölçümler bir parkın içerisindeki atmosferik oksijen miktarının %18 ve ağaçlıklı bir caddede ise bu oranın %17 olduğunu göstermiştir. Önemli olmakla birlikte atmosferdeki toplam oksijen miktarının düşüp düşmediği çok fazla ilgi çekmemektedir. Atmosferin üst tabakalarında bulunan milyarlarca ton oksijen yer seviyesinden 50-100 m yükseklikte kullanılamamaktadır. Bir kentte yer alan yeşil alanların tükettikleri miktar kadar oksijen üretmeleri söz konusu değildir. Fakat yeşil alanlar ve ağaçlar rüzgar hareketleriyle üst tabakadaki oksijenin solunumun gerçekleştiği alt tabakalara taşınamadığı durgun havalarda bu bölgedeki solunabilir oksijen miktarının artışında önemli bir rol oynamaktadır (Bernatzky 1982).

### Sera etkisinin azaltılması

Sera etkisi güneşten gelen ışınların atmosfere girdikten sonra hava kirletici gazlar tarafından tekrar uzaya yansıtılmasının engellenmesi sonucu oluşmaktadır. Yerleşim alanlarında büyük ölçüde insan aktiviteleri sonucu atmosfere verilen yaklaşık 40 ısı emme özelliğine sahip gaz mevcuttur. Sera etkisinin yaklaşık yarısı CO2 tarafından oluşturulmaktadır. Ağaçlar  CO2  gazı içerisindeki karbonu alarak odun dokularında selüloz olarak depolarlar ve oksijeni tekrar atmosfere bırakırlar. Sağlıklı bir ağaç yılda yaklaşık 6 kg ya da 1 acre (4047 m2) alanda 2.6 ton karbon depolayabilmektedir.

Ağaçlar gölgeleme etkileri nedeniyle de sera etkisini azaltmaktadır. Bu etkisiyle serinlemeye yönelik gereksinimleri %30 oranında azaltmakta ve dolayısıyla bu işlemler için gerekli olan elektrik enerjisinin üretiminde daha az fosil yakıtların kullanılmasını sağlamaktadır. CO2‘in atmosferden uzaklaştırılması, odun dokularında karbonu depolaması ve serinletme etkileri nedeniyle ağaçlar sera etkisine karşı mücadelede etkin bir araçtır (USDA Forest Service 1990).

### Enerji tasarrufu

Ağaçlar binalarda kullanılan enerji miktarını yaz ayları boyunca serinletme etkileri yardımıyla ve kış aylarında rüzgarı perdeleyerek azaltırlar. Bununla birlikte ağaçların dikimi sırasında hatalı yer seçimi kış aylarında binalar üzerinde gölge oluşturmaları ve yaz aylarında da yaz esintilerinin önünü kesmeleri nedeniyle kullanılan enerji miktarının artışı yönünde de etkili olabilmektedir. Bu nedenle özellikle binaların yakın çevrelerinde bitkilerin uygun biçimde konumlandırılmaları maksimum enerji tasarrufunun sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.  Binalarda kullanılan enerji miktarındaki düşüş enerji santrallerinde enerji üretimi sonucu atmosfere verilen kirletici maddelerin miktarındaki azalmayı da beraberinde getirir (Nowak 1999).

Atlanta (Amerika Birleşik Devletleri) kentindeki uzun ve sıcak yaz mevsimi nedeniyle konut başına yılda yaklaşık 400 dolarlık serinlemeye yönelik harcamanın olduğu hesaplanmıştır. Bu kentteki mevcut ağaç örtüsünün serinletme etkisi nedeniyle enerji harcamasına yönelik ortalama 28 dolarlık bir tasarrufun sağlandığı ve bu tasarrufun kent genelinde yılda yaklaşık 2.8 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.  Enerji kullanımındaki bu azalma aynı zamanda atmosfere bırakılan karbon miktarının azalmasına da neden olmaktadır. Ağaçların gölgeleme etkileri nedeniyle tasarruf edilen elektrik enerjisine ve bu enerjinin üretilmesi için kullanılan yakıt miktarına yönelik yapılan hesaplama sonucunda Atlanta’daki ağaç örtüsünün yılda 680 bin ton karbon emisyonun atmosfere karışmasını önlediği saptanmıştır (USDA 2001).

## 1.2. Ağaçların ve Yeşil Alanların Kent Ekonomisine Katkıları

Ağaçlar kentsel alanlara önemli ölçüde maddi katkılar sağlamaktadır. Bunlardan en önemlileri 1) yağışlar sonucunda oluşan yüzey akışının önemli ölçüde azalması ve 2) hava kalitesinin arttırılmasıdır.

Ağaçlar kent atmosferinde bulunan NO2, CO, SO2, O3 ve partikül maddeleri tutarak hava kalitesinin iyileştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlarlar. 1996 yılında Atlanta’da (Amerika Birleşik Devletleri) yapılan bir araştırmada ağaçların bu yolla bir yılda yaklaşık 8.6 milyon ton kirletici maddeyi kent atmosferinden uzaklaştırarak 47 milyon dolar katkı sağladığı hesaplanmıştır. Aynı kentte 1974 yılındaki ağaç miktarı atmosferdeki 13.6 milyon ton kirletici maddeyi kent atmosferinden uzaklaştırarak 75.5 milyon dolar katkı sağlamıştır. Atlanta kentindeki uzun ve sıcak yaz mevsimi nedeniyle konut başına yılda yaklaşık 400 dolarlık serinlemeye yönelik harcamanın olduğu hesaplanmıştır. Bu kentteki mevcut ağaç örtüsünün serinletme etkisi nedeniyle enerji harcamasına yönelik ortalama 28 dolarlık bir tasarrufun sağlandığı ve bu tasarrufun kent genelinde yılda yaklaşık 2.8 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Enerji kullanımındaki bu azalma aynı zamanda atmosfere bırakılan karbon miktarının azalmasına da neden olmaktadır. Ağaçların gölgeleme etkileri nedeniyle tasarruf edilen elektrik enerjisine ve bu enerjinin üretilmesi için kullanılan yakıt miktarına yönelik yapılan hesaplama sonucunda Atlanta’daki ağaç örtüsünün yılda 680 000 ton karbon emisyonun atmosfere karışmasını önlediği saptanmıştır (USDA 2001). Ortalama ağaç örtüsünün %29’dan %40 yükseltilmesinin kente önemli ölçüde fayda sağlayacağı, bu yolla yüzey akış oranında %20’lik bir azalmayla yılda 1.7 milyar dolarlık bir kazancın ve 4054 ton daha fazla kirletici maddenin atmosferde uzaklaştırılmasıyla da yılda 73.4 milyon dolarlık bir kazancın sağlanmasının mümkün olacağı belirtilmektedir (Şekil 1.1.).

CO2

Karbondioksit yansıyan karasal radyasyonu emen önemli bir rol oynamaktadır ve toplam sera etkisinin yaklaşık yarısına katkıda bulunur. CO2 konsantrasyonu halen fosil yakıt yanma işlemi ve ormansızlaşma nedeniyle her on yılda% 4 oranında artıyor. CO2 emisyonlarındaki bu artış eğilimi nedeniyle önümüzdeki 50 ila 100 yıl içindeki CO2 konsantrasyonları ve iklim değişikliğinin sanayileşme öncesine oranla ikiye katlanmasına neden olabileceği tahmin edilmektedir.

Eğer mevcut projeksiyonlar doğru ise, bu tür değişiklikler ekolojik ve sosyo-ekonomik sistemler için ciddi tehdit oluşturabilir. Sera etkisine yönelik endişeler atmosferik CO2 seviyesini azaltmak için kentsel bitki örtüsü potansiyelinin yeniden değerlendirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Kentsel vejetasyon yapılara ve sert yüzeylere ulaşan güneş ışınlarını bloke ederek ve buharlaşma-terleme yoluyla kentsel alanlarda serin mikro-iklimler oluşturarak serinlemeye yönelik enerji kullanımını ve atmosfere bırakılan karbon emisyonlarını azaltır. Araştırmalar ağaçlarla kaplı alanlardaki  %10’luk bir artışın, serinlemeye yönelik yıllık enerji tüketiminde %10-25 oranında bir tasarruf sağlanabileceğini göstermektedir.

Bir yerleşim alanı içerisinde dağılmış kent ağaçları da yüzey pürüzlülüğünü arttırarak ve rüzgar hızlarını azaltarak ısıtma yönelik enerji kullanımını azaltır. Düşük rüzgar hızı kışın ısı kaybından büyük ölçüde sorumlu olan dışarıdaki soğuk havanın binaların içine sızmasını azaltır. Araştırmalar iyi yalıtımlı bir konutun etrafında birkaç ağacın kullanılmasıyla oluşturulan rüzgar siperi yardımıyla soğuk havanın yapının içine sızmasının önlenmesi sonucunda ısıtmaya yönelik harcanan enerjinin %16 oranında tasarruf edildiğini göstermiştir.

Ağaçların CO2 azaltmasına yönelik yapılan bir araştırmaya göre Sacramento (California ABD) kentindeki 6 milyon ağaç yılda yaklaşık 335 199 ton atmosferik CO2 ‘i uzaklaştırmaktadır. Bu miktar yılda 3.3 milyon dolara denk gelmektedir.

Prof. Dr. M.Emin BARIŞ

Ankara Üniversitesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü